Sprawozdanie z ćwiczenia nr 3

Temat: Pomiar parametrów napięcia i prądu przemiennego metodą próbkowania

Dane studenta

- Imię i nazwisko: Daniel Kadej, Nikodem Goławski, Tomasz Okniński

- Grupa: 3.2/4

- Data wykonania ćwiczenia: 4.11.2025

- Prowadzący: prof. dr hab. inż. Jarosław Sikora

1. Cele ćwiczenia

- Zapoznanie się z metodą pomiaru wartości skutecznej (RMS), wartości średniej mocy oraz współczynników kształtu i szczytu sygnałów przemiennych na podstawie próbek przebiegów napięcia i prądu.

- Wyznaczenie mocy czynnej (P), biernej (Q), pozornej (S) oraz współczynnika mocy cosφ na podstawie próbek sygnałów.

2. Schemat układu pomiarowego -  Watomierz próbkujący

- Źródło sygnału:  układ rzeczywisty

- Karta pomiarowa: National Instruments USB-6008

- Komputer ze środowiskiem LabVIEW

- Użyte wzory

Moc chwilowa: p(t)

Wartość chwilowa napięcia: u(t)

Wartość chwilowa natężenia: i(t)

Okres napięcia i prądu: T

- Moc chwilowa:

pt= ut* it

- Moc czynna (średnia na okresie T):

P=1T0Tu(t) i(t) dt

- Wartość skuteczna napięcia:

Usk=1T0Tu2(t) dt

- Wartość skuteczna prądu:

Isk=1T0Ti2(t) dt

- Moc pozorna:

S = U * I

- Moc bierna (dla sinusoid):

Q = U * I * sin(φ)

- Współczynnik mocy:

cos(φ) = P / S

- Energia:

E = P * t

- Wartość skuteczna napięcia (dyskretnie):

Usk=1nj=1nuj2

- Wartość skuteczna prądu (dyskretnie):

Isk=1nj=1nij2

- Moc czynna (średnia z próbek):

P=1nj=1nuj ij

- Moc pozorna:

S = U * I

- Moc:

Q=S2-P2

- Współczynnik mocy i kąt fazowy:

cos⁡φ=PS,φ=arccos⁡(PS)

4. Niedokładność pomiarów

Główne źródła błędów:

  - Niedokładność elementów (np. rezystancji bocznika, błędy wzmocnienia wzmacniaczy izolacyjnych).

  - Rozdzielczość przetwornika A/C

  - Błąd związany z niewystarczającą liczbą próbek

  - Zaokrąglenia

  - dobór okna analizy

Błąd pomiarowy karty pomiarowej:

- Dla zakresu ±5 V i rozdzielczości 12 bitów (pełny zakres 10 V różnicy):

Δ≈10212=104096≈0,00244

5. Opis wykonanych czynności i wyników (ćwiczenia 6.1–6.3)

5.1. Przygotowanie stanowiska do pracy (pkt 6.1)

- Sprawdzono poprawność podłączeń: karta USB-6008 podłączona do portu USB komputera, wzmacniacze izolacyjne i układ rzeczywisty podłączone do wejść karty.

- Na komputerze uruchomiono środowisko LabVIEW.

- Utworzono nowy projekt VI.

5.2. Obsługa karty pomiarowej – akwizycja danych (pkt 6.2)

Metoda 1 — DAQ Assistant (jeżeli dostępny):

- Skonfigurowano dwa kanały wejściowe napięciowe  DAQ Assistant odpowiadające pomiarowi napięcia i przetworzonemu napięciu. Ustawiono parametry próbkowania zgodnie z treścią instrukcji do labratorium.

- Sprawdzono zgodność przebiegów.

- Z wyjścia DATA podłączono wskaźnik graficzny oraz skonwertowano sygnał na wektory jednowymiarowe Nu(ti) i Ni(ti).

5.3. Obliczenia na wszystkich zebranych próbkach (pkt 6.3)

Kroki obliczeniowe:

- Obliczono wartości skuteczne:

Usk=  1n*i=1nNi2(t)

Isk=  1n*i=1nNu2(t)

- Obliczono średnią moc czynną:

P = 1n* i=1nNut* Ni(t)

- Obliczono moc pozorną i bierną oraz współczynnik mocy:

S = Usk* Isk

Q =S2- P2

cosφ= PS

φ=arccosPS

6. Wnioski i uwagi końcowe

- Wyniki pomiarów uzyskane w trakcie ćwiczenia zgadzają się z oczekiwaniami. Obliczone wartości skuteczne, moc czynna, pozorna oraz współczynnik mocy mieszczą się w granicach przewidywanych na podstawie nastaw generatora i założeń teoretycznych; nie zaobserwowano rozbieżności istotnych z punktu widzenia celów ćwiczenia.

- Zastosowana liczba próbek (n = 400) jest wystarczająca do podstawowej analizy (przy f = 50 Hz i fs = 5000 Hz daje to około 100 próbek na okres, czyli ~4 okresy w zbiorze), a uzyskane wyniki mają dobrą dokładność. Zwiększenie liczby próbek poprawiłoby precyzję pomiaru i lepsze odwzorowanie ewentualnych odkształceń przebiegów, jednak w kontekście przeprowadzonego eksperymentu i uzyskanych rezultatów obecna liczba próbek była wystarczająca